德安县2022年6月

空气质量月报

江西首科生态环境有限公司

二零二二年七月

编制单位及人员情况

主要编制单位：九江市德安生态环境局

江西首科生态环境有限公司

主要编制人员：九江市德安生态环境局

——黄五秀、冯迎芬、易福梅、

何元春、谢文斯

江西首科生态环境有限公司

——廖仲彬、金智

摘要

在江西省排名：2022年6月，德安县PM2.5月累计浓度为15微克/立方米，在九江市排名第8名，在江西省111个区县排名第88名。截至6月30日，PM2.5年累计浓度为31微克/立方米，在九江市排名第8名，在江西省111个区县排名第96名，同比上升3.3%；优良天数为155天，优良天比率为89.6%，在九江市排名第6名，在江西省111个区县排名第100名，同比下降7.0%。

在九江市排名：本月德安县PM2.5均值浓度为15微克/立方米，在九江市排名第8名，较去年同期下降25%。

本月德安县PM10均值浓度为25微克/立方米，在九江市排名第6名，较去年同期下降26.5%。

空气质量及首要污染物：德安县2022年6月优良天数占比为90.0%，低于去年同期（92.9%）。

PM2.5污染成因：

1）德安县整体污染方位：6月德安县的SO2的浓度在周边区均处于偏好的水平，但PM2.5、PM10、NO2、O3_8h的浓度相比其它区较高。另外，德安县的PM2.5/PM10的比值为0.6。德安县本月空气质量表现良好，首要污染物主要是以臭氧为主。

2）省控站周边污染方位：德安县老年中心站点东北侧施工扬尘污染，以及西南侧宝塔大道、渊明大道等的重点繁忙道路的机动车污染会影响站点的污染物浓度。

3）省控站污染时段和污染类型：整体来看，本月主要有外来的传输污染为主，但机动车尾气对于PM2.5浓度的升高也有密切关系。德安县老年中心站点西南侧的若干工业企业，和西北侧南北向的福银高速、北侧约2.5km处的G105国道的柴油货车排放的NOX，经过二次转化后可能会导致站点PM2.5浓度较高。

NO2污染成因：

德安县老年中心西南部区域的工业企业和道路机动车尾气排放的NOX对站点NO2浓度升高起到明显的促进作用；23-01时机动车尾气排放较多，站点NO2浓度升高较明显。

O3污染成因：

6月德安县的O3浓度在偏东、东北风，且风力为2-3级时较高，说明受到风力影响，对德安县的O3浓度有促进作用。

建议：

建议污染源管控分为重点乡镇和省控站点周边污染源管控两部分。

1、重点乡镇：

需要重点摸排和管控德安县偏东北部的乡镇，以及德安县老年中心周边的污染源。

2、德安县省控站点周边：

（1）重点在23-01时对德安县交通较繁忙的道路，如：宝塔大道、渊明大道、东风大道、共安大道、共安大道/东风大道(路口)和宝塔大道/渊明大道(路口)等开展交通疏导工作，必要时采取限行措施。另外，还需要特别针对重点道路的大型柴油货车实施限行措施。必要时建议针对G105国道和福银高速的重型柴油货车采取尾气检测或限行措施。

（2）建议德安县重点对偏东北侧的工地扬尘源及火车站货场扬尘源进行排查，对采取降尘措施不到位的重点地区及时开展督促整改工作。

（3）建议德安县对偏西南侧的工业企业的废气治理设施进行定期检查，发现不合格企业立即启动督促整改工作。

一、全省排名及优良天情况

2022年6月，德安县PM2.5月累计浓度为15微克/立方米，在九江市排名第8名，在江西省111个区县排名第88名。截至6月30日，PM2.5年累计浓度为31微克/立方米，在九江市排名第8名，在江西省111个区县排名第96名，同比上升3.3%；优良天数为155天，优良天比率为89.6%，在九江市排名第6名，在江西省111个区县排名第100名，同比下降7.0%。

- 空气质量与九江市各区县对比情况

## 1、本月空气质量及同比变化

本月德安县PM2.5均值浓度为15微克/立方米，在九江市排名第8名，较去年同期下降25%。

本月德安县PM10均值浓度为25微克/立方米，在九江市排名第6名，较去年同期下降26.5%。

表1 德安县及九江各区县空气质量主要指标及同比变化

| 2022-06-01~2022-06-30对比2021-06-01~2021-06-30区县浓度及同比变化情况(审核（实况）) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各县市区 | PM2.5(μg/m3) |  |  |  | PM10(μg/m3) |  |  |  | 优良天数比率（%） |  |  |  |
|  | 基础值 | 对比值 | 增幅（%） | 排名 | 基础值 | 对比值 | 增幅（%） | 排名 | 基础值 | 对比值 | 增幅（%） | 排名 |
| 濂溪区 | 16 | 22 | -27.3 | 11 | 25 | 35 | -28.6 | 6 | 90.0 | 93.3 | -3.3 | 7 |
| 浔阳区 | 15 | 17 | -11.8 | 8 | 32 | 36 | -11.1 | 13 | 93.3 | 93.3 | -- | 6 |
| 柴桑区 | 13 | 18 | -27.8 | 5 | 22 | 30 | -26.7 | 2 | 90.0 | 90.0 | -- | 7 |
| 武宁县 | 12 | 13 | -7.7 | 4 | 23 | 24 | -4.2 | 3 | 100.0 | 89.7 | +10.3 | 1 |
| 修水县 | 16 | 17 | -5.9 | 11 | 43 | 37 | +16.2 | 14 | 96.7 | 100.0 | -3.3 | 2 |
| 永修县 | 17 | 18 | -5.6 | 14 | 28 | 33 | -15.2 | 11 | 90.0 | 90.0 | -- | 7 |
| 德安县 | 15 | 20 | -25 | 8 | 25 | 34 | -26.5 | 6 | 90.0 | 92.9 | -2.9 | 7 |
| 庐山市 | 14 | 17 | -17.6 | 7 | 24 | 31 | -22.6 | 4 | 90.0 | 93.3 | -3.3 | 7 |
| 都昌县 | 13 | 18 | -27.8 | 5 | 26 | 31 | -16.1 | 9 | 96.7 | 82.8 | +13.9 | 2 |
| 湖口县 | 10 | 10 | -- | 3 | 18 | 23 | -21.7 | 1 | 96.7 | 93.3 | +3.4 | 2 |
| 彭泽县 | 9 | 7 | +28.6 | 2 | 27 | 28 | -3.6 | 10 | 90.0 | 93.3 | -3.3 | 7 |
| 瑞昌市 | 16 | 17 | -5.9 | 11 | 29 | 30 | -3.3 | 12 | 90.0 | 83.3 | +6.7 | 7 |
| 共青城市 | 8 | 10 | -20 | 1 | 24 | 32 | -25 | 4 | 96.7 | 83.3 | +13.4 | 2 |
| 九江经开区 | 15 | 24 | -37.5 | 8 | 25 | 38 | -34.2 | 6 | 89.3 | 86.2 | +3.1 | 14 |

## 2、空气质量等级及首要污染物分布情况

（1）空气质量等级分布

德安县2022年6月优良天数占比为90.0%，低于去年同期（92.9%）。

（2）首要污染物分布

首要污染物主要是以臭氧为主。

三、气象条件

图1显示，德安县2022年6月主导风向为偏南、东风，风力为2-4级，德安县本月平均风速为1.25m/s；平均气温为26.93ºC；平均相对湿度为86.18%。

图1 德安县6月风玫瑰图

# 四、颗粒物污染来源分析

1、站点污染物浓度水平

表2显示6月德安县的SO2的浓度在周边区均处于偏好的水平，但PM2.5、PM10、NO2、O3_8h的浓度相比其它区较高。另外，德安县的PM2.5/PM10的比值为0.60。德安县本月空气质量表现良好，首要污染物主要是以臭氧为主。

表2 德安县和周边区污染情况一览表

| 区县 | 时间 | NO2 | PM10 | CO | O3_8h | PM2.5 | SO2 | PM2.5/PM10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 庐山市 | 2022年6月 | 9 | 23 | 0.3 | 105 | 14 | 5 | 0.61 |
| 武宁县 | 2022年6月 | 7 | 23 | 0.6 | 75 | 12 | 5 | 0.52 |
| 德安县 | 2022年6月 | 10 | 25 | 0.5 | 100 | 15 | 6 | 0.60 |
| 共青城市 | 2022年6月 | 8 | 24 | 0.6 | 101 | 8 | 6 | 0.33 |
| 永修县 | 2022年6月 | 16 | 36 | 0.4 | 96 | 21 | 4 | 0.58 |

2、德安县整体污染方位

（1）PM2.5浓度与风向、风速的相关性

图2显示2022年6月德安县PM2.5浓度水平中等。主要原因是本月污染物扩散不利，偏东北部污染传输增加，本地秸秆焚烧、交通污染增加，导致大气悬浮颗粒物累积。

图2  PM2.5浓度与气象特征雷达图

（2）PM10浓度与风向、风速的相关性

图3显示2022年6月德安县PM10浓度水平总体较高。主要原因是本月污染物扩散不利，东北部污染传输增加，本地污染物累积。本地秸秆焚烧、交通污染增加及工地施工，导致大气悬浮颗粒物累积。

图3  PM10浓度与气象特征雷达图

3、省控站点PM2.5污染特征

图4、图5、图6显示，2022年6月德安县老年中心站点的PM2.5浓度在19-23时相比其它站点普遍较高，21-23时段德安县老年中心站点的PM10浓度在周边区县处于中上水平，19时PM2.5/PM10比值最高为0.68，受细颗粒物污染严重。

图4  PM2.5浓度日变化趋势图

图5  PM10浓度日变化趋势图

图6  PM2.5/PM10浓度日变化趋势图

五、NO2及O3污染来源分析

- 1、NO2污染方位分析

图7显示，德安县6月的NO2浓度在西南风，且风力为1-2级时较高，说明受到风力影响，对德安县的NO2浓度有促进作用。西南部区域主要以机动车尾气污染为主，机动车排放的NO2较多，受风力影响德安本地NO2浓度增加。

因此，德安县老年中心西南部区域的工业企业和道路机动车尾气排放的NO2，导致德安本地NO2浓度较高。

图7  NO2污染-气象特征雷达图

- 2、NO2污染方位分析

图8显示，德安县6月的O3浓度在偏东、东北风，且风力为2-3级时较高，说明受到风力影响，对德安县的O3浓度有促进作用。

图8  O3污染-气象特征雷达图

3、O3及NO2日变化趋势

图9显示，2022年6月德安县臭氧峰值普遍出现在15时，浓度为101.9μg/m3，峰值浓度在周边区处于较低水平，谷值出现在7时，浓度为36.1μg/m3，臭氧的日变化幅度相比其它区较大，这说明德安县有NOX和VOCs以促臭氧的生成，并且机动车尾气排放较多，使得在下午至晚上光照强度减弱期间，O3被机动车尾气中的NO消耗。德安县的臭氧浓度在19-22时的下降速度相比其它周边区明显较快，说明德安县在此期间有大量机动车排放的NO消耗臭氧导致臭氧浓度显著下降。

图9  O3浓度日变化趋势

图10显示，德安县本地NO2整体浓度高于周边其它区，说明德安县工业企业和机动车尾气的NOX排放量较大。NO2浓度在23-01时显著升高，且升高的速率相比其它区明显较大，说明在23-01时德安县的机动车尾气排放较多。

图10  NO2浓度日变化趋势

4、污染源分布

（1）道路分布

图11显示，德安县老年活动中心站点周边道路主要有安居路、隆平大道、雁家湖路、新华路、东佳大道、宝塔大道等。

图11 道路分布图

（2）工业企业和施工扬尘分布

图12显示，德安县老年活动中心站点西南侧主要分布若干工业企业，也有零星施工扬尘源；东南侧主要分布若干施工扬尘源。

图12 德安县站点周边工业企业和施工扬尘源分布图

六、工作总结及下月计划

1、工作总结

2、工作计划